钳工中级参考资料

一、填空题

1、45#钢的含碳量为（ 0.45% ）

2、允许尺寸变化的两个极限值称为（极限尺寸）。

3、轴系找中的目的是为了保证旋转机械运行的（稳定性）和（振动要求）。

4、液压系统中控制阀基本上可分成三大类，即（压力控制 ）、（流量控制 ）、（速度控制）。

5、滑动轴承采用的润滑方式有（静压）润滑和（动压）润滑。

6、齿轮啮合质量包括适当的（齿侧间隙）和一定的接触（面积）以及正确地接触（位置）。

7、齿轮传动齿侧间隙过大容易产生冲击和（振动）。

8、绝大多数的润滑油是根据其（粘度）来分牌号的。

9、用铆钉将两个或两个以上的工件组成不可拆卸的连接，称为（铆接）。

10、丝锥主要分为（手用丝锥）和（机用丝锥）两种。

11 、按使用要求的不同，铆接可以分为（固定铆接）和（活动铆接）两种。

12 、划线主要分为（平面划线）和（立体划线）两种。

13在同一图样中，每一表面的粗糙度代号只标注　　　　一次　　　　。

14当位置公差的基准要素为轴线、球心或中心平面时，基准代号（符号）的连线应与该要素的尺寸线　　对齐　　　　。

15优良的刀具材料应具备高的硬度、耐磨性、耐热性和足够的　　强度和韧性　　　　　　。

16 常温下，刀具材料的硬度一般应在　 HRC60以上。

17刀具材料只有具备足够的　　强度和韧性　　　　　　，才能承受切削力和切削时产生的振动，以防刀具脆性断裂和崩刃。

18钳工用锉刀、刮刀、手工锯条等选用　碳素工具　　　　　　　钢制造。

19常用的外园车刀的切削部分由一个刀尖、两个　刀刃　　　　　　　和三个刀面组成。

20在切削过程中，由于刀具的　　　　安装　　　　位置、刀具与工件间相对运动情况的变化，实际起作用的角度与刃磨角度往往不同，称这些角度为工作角度。

21 切屑的形成中存在着金属材料的弹性变形和　　塑性　　　　　　变形。

22 由于　　　工件材料　　　　　和切削条件不同，形成的切屑形状一般有四种。

23 给磨损规定一个合理的极限，此“极限”称为刀具的　　　磨钝标准　　　　　。

24 刀具的磨钝标准通常是按　　后刀面　　　　　　的磨损值来制定的。

25 内燃机按一个工作循环的冲程数分类有　四冲程和二冲程内燃机。

26刃磨刀具时应选择适当的　　　砂轮　　　　　，根据刀具切削部分的几何参数、材料采用正确的刃磨方法以保证刀具使用寿命和精度。

27 刃磨刀具几何角度时，必须符合　　　加工　　　　　需要的几何参数、形位公差、表面粗糙度等。

28标准麻花钻的横刃斜角为　　　50°～55°　　　　　。

29 标准麻花钻刃磨时，钻头轴心线与砂轮园柱母线在水平面内的夹角为钻头顶角的　　　一半　　　　　。

30 标准麻花钻刃磨时，一般采用　　　　氧化铝　　　砂轮，粒度一般为46～80。

31 刃磨成形车刀、铰刀、尖齿、铲齿铣刀，均在　万能工具　　　　　　　磨床上进行。

32 成形车刀磨损后沿　　　前　　　　　刀面进行刃磨。

33 磨削是用砂轮（或砂带）以较高的　　线速度　　　　　　对工件表面进行加工的方法。

34 砂轮的　　　　组织　　　　是指磨粒、结合剂、气孔三者之间的比例关系。

35零件的加工精度包括尺寸精度、几何形状精度及　　　相对位置　　　　　精度等三项内容。

36零件的加工精度越高，　　　　加工　　　　误差越小。

37 在尺寸链中被间接控制的，当其它尺寸出现后自然形成的尺寸称为　　　封闭环　　　　　。

38 封闭环的公差等于　各组成环的公差　　　　　　　之和。

39 尺寸链中除封闭环以外的其余尺寸均为　组成环　　　　　　　。

40 为消除和减少定位误差，应尽可能选用工序基准、设计基准为　　　　　定位　　　基准。

41选用精度与工件加工精度相适应的量具，可以减少　　测量　　　　　　误差。

42 装配精度不完全取决于零件制造精度的装配方法有选配法、调整法和　　　修配法　　　　　。

43使用机床夹具可保证工件的加工精度，扩大机床　　　加工范围　　　　　，缩短辅助时间，提高生产率。

44 机床夹具按其通用性，一般分为通用夹具、专用夹具、成组可调夹具和　　　组合夹具　　　　　等。

45万能角度尺可以测量（  0°～320° ）范围的任何角度。

46一般手铰刀的刀齿在圆周上是（  不均匀  ）分布的。

47研磨的切削量很小，所以研磨余量不能（ 太大 ）。

48合金结构钢牌号的前面两位数字表示平均含碳量为（ 万分之几 ）。

49当配合过盈量较小时，可采用（套筒压入 ）方法压入轴承。

50在钢件和铸铁件上加工同样直径的内螺纹时，其底孔直径（钢件比铸件稍大 ）。

51圆板牙的排屑孔形成圆板牙的（  前刀面  ）。

52钻头（ 副后角）为零，靠近切削部分的棱边与孔壁的摩擦比较严重，容易发热和磨损。

53为达到螺纹连接可靠和坚固的目的，要求纹牙间有一定的（摩擦力矩）。

54蜗杆传动机构的装配，首先要保证蜗杆轴线与蜗轮轴心线（垂直）。

55钳工在加工过程中“三按”指（按图纸）、（ 按工艺 ）、（按操作规程）。

56金属材料变形有（ 弹性 ）变形和（ 塑性 ）变形两种。

57国家标准规定，机械图样中的尺寸以（  毫米 ）为单位。

58三不伤害是指（不伤害自己  ）、（不伤害他人  ）、（不被他人伤害） 。

59润滑的作用主要是降低摩擦阻力、（降低能源消耗）、减少表面磨损、延长机械设备使用寿命。

60液压缸是液压系统中的（执行）元件。

二．判断题

(  √ )1、 要做一定圆的内接正六边形，其边长是这个圆的半径。

( ×  )2、 某一直线的投影，其中有两个投影平行于投影轴时，则该直线为投影面的平行线

( ×  )3、 用一平面截割球体，截交线的投影一定是圆或圆弧。

( √  )4、局部视图是不完整的基本视图。

(  × )5、在剖切平面通过齿轮轴线的剖视图中，轮齿按不剖处理，齿顶线，齿根线，分度线均用粗实线绘制。

(  × )6、因为极限偏差有正负，所以尺寸公差值可以是０或正值。

(  × )7、表面粗糙度符号的尖端必须从材料内部指向零件表面。

(  × )8、形位公差框格在图样上的位置一般为水平放置当幅面有限时，可以倾斜放置。

(  × )9、常温下，刀具材料的硬度愈高，其红硬性也越高。

( √  )10、硬质合金刀具，ＹＧ８适合加工铸铁及有色金属，ＹＴ１５适宜加工碳素钢。

(  √ )11、ＹＧ３与ＹＧ８相比，ＹＧ８适合粗加工铸铁，ＹＧ３适合精加工铸铁。

(  √ )12、当车刀中心线安装偏移时，则工作主偏角Kre和工作副偏角K're将发生变化。

( ×  )13、切削铸铁等脆性材料时，切削层首先产生塑性变形，然后产生崩裂的不规则粒状切屑，称为崩碎屑。

(  × )14、精加工磨钝标准是以加工精度和刀具使用寿命最长为原则制订的。

( √  )15、刀具磨损越慢，切削加工时间就越长，刀具寿命也越长。

( × )16、只要刀具的几何角度刃磨正确，刃部有裂纹和锯齿不会影响刀具使用寿命和精度。

(  √)17、尖齿铣刀磨损后刃磨后刀面，铲齿铣刀则刃磨前刀面。

(  √ )18、磨削和铣削的加工余量都很小，均可用作精加工。

( √  )19、刚玉类磨料适用于磨削强度高、韧性大的材料；碳化硅类磨料适合磨削脆性材料。

( ×  )20、在满足产品性能要求的前提下，零件的加工精度应尽可能高。

(√)21,螺纹的规定画法是牙顶用粗实线，牙底用细实线螺纹终止线用粗实线。

(×)22内径百分表的示值误差很小，在测量前不需用百分尺校对尺寸。

(×)23位置公差是位置误差的最小允许值，包括平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动、全跳动8种。

(×)24带传动是依靠作为中间挠性件的带和带轮之间的摩擦力来传动的。

(√)25选择夹紧力的作用方向应不破坏工件定位的准确性和保证尽可能小的夹紧力。

(×)26零件经渗碳后，表面即可得到很高的硬度及良好的耐磨性。

(×)27实际生产中，选用退火和正火时，应尽可能选用退火。

(×)28车床主轴与轴承间隙过小或松动被加工零件产生圆度误差。

(×)29选择锉刀尺寸规格，取决于加工余量的大小。

(√)30锉刀不可作撬棒或手锤用。

(√)31静不平衡和动不平衡是旋转体不平衡的形式。

(  × )32、用煤油清洗组合夹具元件，清洗后即可返回元件架；用混合油清洗后应擦净后涂上防锈油。

( √  )33、液压传动装置实质上是一种能量转换装置。

(  × )34、液压传动中，控制部分的作用是将机械能转变成液压能以推动执行部分运动。

(  √ )35、油液在管道中的流速与作用面积和流量有关，与压力大小无关。

(   √)36、差动联接的单出杆活塞缸，可使活塞实现快速运动。

(  √ )37、合理选择划线基准，是提高划线质量和效率的关键。

( ×  )38、找正和借料这两项工作是各自分开进行的。

(  √ )39、中压通风机主要用于锅炉送风及引风设备。

(  × )40、压缩式制制冷机在工作时，制冷剂在系统中循环，通过蒸发器散发热量。

(  × )41、ＣＡ６１４０型卧式车床刀架的纵横向进给运动，可由光杠或丝杠传动传递。

( √  )42、普通车床进给运动传动链是刀架实现纵向横向或车削螺纹运动的传动链。

(  × )43、ＣＡ６１４０型卧式车床主轴的反转转速高于正转转速，所以反转摩擦片多于正转摩擦片。

(  √ )44、ＣＡ６１４０型卧式车床开合螺母机构是用来接通或断开丝杆与床鞍之间传动联系的。

( √  )45、普通车床进给箱是进给传动系统的变速机构，改变被加工螺纹的螺距或机动进给的进给量。

(  √ )46、Ｚ５２５型立钻主轴的正反转是靠电动机正反转实现的。

(  √ ) 47、Ｚ５２５型立钻主轴进给运动，可由机动进给，也可手动进给。

( ×  )48、在通常情况下，Ｍ１４３２Ａ型磨床砂轮架主轴轴承只需调整短三瓦轴瓦最上面的一块轴瓦即可。

( ×  )49、普通内径千分尺的测微螺杆螺距为０.１mm。

(  × )50、由于杠杆百分表的体积大，触头方向不可调整，因此使用不方便。

51．管道连接应在管路的最高部分设排气装置。（√）

52．设备日常检查目的是及时发现不正常现象并排除。（√）

53．有槽的研磨平板用于精研磨。（×）

54．过盈连接一般属于可拆连接。（×）

55．丝杠和螺母谔谔轴向间隙直接影响其传动速度。（×）

56．可锻铸铁是一种可以锻造的铸铁。（√）

57．液压传动不能实现无级变速。（×）

58．断面图可分为移动断面和重合断面。（√）

59．蜗杆传动时用来传递相互垂直的两轴之间的运动。（√）

60．零件的尺寸公差可以为正、负和零。（×）

61. 普通钳工主要是从事机器或部件的维修工作。（×）

62. 砂轮机托架与砂轮间的距离应大于3mm。（ ×）

63. 量块、水平仪、百分表都属于常用量仪。（ ×）

64. 分度头的规格是以顶尖（主轴）中心线到底面的高度（mm）表示的。（ √ ）

65. 铰铸铁时，加煤油润滑会使铰孔后的孔径缩小。（ √ ）

66. 安装锯条不仅要注意齿尖方向，还要注意松劲程度。（ √ ）

67. 万能角度尺可以测量0°－360°的任何角度。（×）

68. 钻孔时，冷却润滑的目的是以润滑为主。（×）

69. 过盈配合的零件连接，一般不易在装配后在拆下重装。（ √ ）

70.双螺母防松装置属于机械防松装置。（×）

三、选择题

1、以定圆的半径为半径，在圆周上用一条中心线上的一个交点为圆心分割圆周即可将圆周分为( A　)。

（A）三等分      （B）六等分      （C）七等分      （D）十二等分

2、当在图样上标注锥度时，基准线要与圆锥轴线(　A　)。

（A）平行      （B）垂直      （C）倾斜      （D）倾斜α/2角

3、圆弧连接的作图关键是利用平面几何中轨迹作图的原理，先求做圆弧的(　D　)。

（A）弧长      （B）切点      （C）连心线      （D）圆心

4、已知一直线的正面投影和水平投影都倾斜于三根投影轴，则该直线是(B　　)。

（A）侧平线      （B）一般位置线

（C）侧垂线      （D）正平线

5、当直线平行于投影面时，它的投影(　B　)实长。

（A）大于      （B）等于      （C）小于      （D）大于或等于

6、对三个投影面都倾斜的平面是(　D　)。

（A）正平面      （B）铅垂面      （C）侧平面      （D）一般位置面

7、试判别一侧垂面对各投影面的位置是(　C　)。

（A）与V面倾斜；与H面垂直；与W面倾斜

（B）与V面垂直；与H面倾斜；与W面倾斜

（C）与V面倾斜；与H面倾斜；与W面垂直

（D）与V面倾斜；与H面倾斜；与W面倾斜

8、根据平面的三面投影，判别它们对各投影面的位置，选择正确的答案(　B　)。

（A）与V面倾斜，与H面倾斜，与W面垂直，是侧垂面

（B）与V面垂直，与H面倾斜，与W面倾斜，是正垂面

（C）与V面倾斜，与H面垂直，与W面倾斜，是铅垂面

（D）与V面倾斜，与H面倾斜，与W面倾斜，是一般位置面

9、根据平面的三面投影，判别它们对各投影面的位置，选择正确的答案(　　D)。

（A）与V面垂直，与H面平行，与W面垂直，是水平面

（B）与V面平行，与H面垂直，与W面倾斜，是一般位置面

（C）与V面平行，与H面垂直，与W面垂直，是正平面

（D）与V面垂直，与H面垂直，与W面平行，是侧平面

10、立体被平面截割后，产生的表面交线称为(　B　)。

（A）过渡线      （B）截交线      （C）相贯线      （D）切线

11、当截平面与圆柱轴线倾斜且又不通过圆柱的两顶面时，截交线的形状是(　C　)。

（A）矩形      （B）圆      （C）椭圆      （D）空间曲线

12、平面截球体时，截交线的形状是(B　　)。

（A）矩形      （B）圆      （C）椭圆      （D）直线

13、已知主、俯视图，选择正确的左视图是(　　A)。

14、已知主、俯视图，选择正确的左视图是(　　D)。

15、已知主、俯视图，选择正确的左视图是(　D　)。

16、已知主、俯视图，选择正确的左视图是(　A)。

17、已知主、俯视图，选择正确的左视图是(　D　)。

18、在机械图样的画法中，下列哪些说法不正确(　　C)。

（A）视图用于表达机件的外部形状

（B）剖视图用于表达机件的内部形状

（C）剖视图和剖面图都用于表达机件的断面形状

（D）剖面图用于表达机件的断面形状

19、当以剖视图表示内外螺纹的连接时，其旋合部分应按(　A　)的画法绘制。

（A）外螺纹      （B）内螺纹      （C）各自      （D）内外螺纹均可

20、正确的剖面图是(　D　)。

21、当在垂直于轴线的视图上表示圆锥内外螺纹的画法时，应将(　B　)端的螺纹按规定画法绘制。

（A）不可见      （B）可见      （C）大      （D）小

22、在剖切平面通过齿轮轴线的剖视图中，轮齿的齿顶线和齿根线用(　D　)绘制。

（A）细实线      （B）虚线      （C）细点划线      （D）粗实线

23、在垂直于轴线的视图中，画普通平键和半圆键的连接图时，只画一条线的部位是(　D　)。

（A）键和轮槽顶部        （B）键的两侧面和顶部

（C）键的顶部和底部      （D）键的两侧面和底部

24、正确的一组内螺纹画法是(　C　)。

25、因为零件图是给生产过程中的各类人员使用的，绘制零件图的指导思想是(　C　)。

（A）画图方便      （B）作图简便      （C）看图方便      （D）图形简明

- 利用分度头可在工件上划出圆的(C)。

- A、等分线       B、不等分线   C、等分线或不等分线              D、以上叙述都不正确

- 27. (B)主轴最高转速是1360r/min。

- A、Z3040            B、Z525             C、Z4012            D、CA6140

- 28. 用测力扳手使(C)达到给定值的方法是控制扭矩法。

- A、张紧力           B、压力             C、预紧力           D、力

- 29. 键的磨损一般都采取(B)的修理办法。

- A、锉配键           B、更换键           C、压入法           D、试配法

- 30. 销连接在机械中主要是定位，连接成锁定零件，有时还可做为安全装置的(D)零件。

- A、传动             B、固定             C、定位             D、过载剪断

- 31. 销是一种(A)，形状和尺寸已标准化。

- A、标准件           B、连接件           C、传动件           D、固定件

- 32. 过盈连接是依靠包容件和被包容件配合后的(C)来达到紧固连接的。

- A、压力             B、张紧力           C、过盈值           D、磨擦力

- 33. 圆锥面的过盈连接要求配合的接触面积达到(B)以上，才能保证配合的稳固性。

- A、60%      B、75%  C、90%              D、100%

- 34. 带轮装到轴上后，用(B)量具检查其端面跳动量。

- A、直尺             B、百分表           C、量角器           D、直尺或拉绳

- 35. 链传动中，链和轮磨损较严重，用(D)方法修理。

- A、修轮             B、修链             C、链、轮全修       D、更换链、轮

- 36. 影响齿轮传动精度的因素包括(C)，齿轮的精度等级，齿轮副的侧隙要求及齿轮副的接触斑点要求。

- A、运动精度 B、接触精度  C、齿轮加工精度D、工作平稳性

- 37. 一般动力传动齿轮副，不要求很高的运动精度和工作平稳性，但要求(B)达到要求，可用跑合方法

- A、传动精度 B、接触精度 C、加工精度 D、齿形精度

- 38. 普通圆柱蜗杆传动的精度等级有(C)个。

- A、18  B、15   C、12  D、10  39. 离合器是一种使主、从动轴接合或分开的传动装置，分牙嵌式和(A)两种。   A、摩擦式           B、柱销式           C、内齿式           D、侧齿式

- 40. 剖分式滑动轴承上、下轴瓦与轴承座盖装配时应使(C)与座孔接触良好。

- A、轴瓦             B、轴轻             C、轴瓦背           D、轴瓦面

- 41. 滚动轴承当工作温度低于密封用脂的滴点，速度较高时，应采用(D)密封。

- A、毡圈式           B、皮碗式           C、间隙             D、迷宫式

- 42. 消除铸铁导轨的内应力所造成的变化，需在加工前(C)处理。

- A、回火             B、淬火             C、时效             D、表面热

- 43. 轴向间隙是直接影响丝杠螺母副的(C)。

- A、运动精度         B、平稳性           C、传动精度         D、传递扭矩

- 44. 钳工车间设备较少工件摆放时，要(D)。

- A、堆放             B、大压小           C、重压轻           D、放在工件架上

- 45. 工作完毕后，所用过的工具要(C)。 A、检修 B、堆放C、清理、涂油 D、交接

- 46. 包括：⑴一组图形；⑵必要的尺寸；⑶必要的技术要求；⑷零件序号和明细栏；⑸标题栏五项内容的图样是(B) A、零件图 B、装配图 C、展开图D、示意图

- 47. 在机件的主、俯、左三个视图中，机件对应部分的主、俯视图应(A)。

A、长对正           B、高平齐           C、宽相等           D、长相等

48、切削塑性较大的金属材料、切削速度较高时，一般形成(　A　)切屑。

（A）带状      （B）节状      （C）粒状      （D）崩碎

49、（B　　)阶段是刀具工作的有效期间，使用时，不应超过这一阶段。

（A）初期磨损      （B）正常磨损

（C）急剧磨损      （D）正常和急剧磨损

50、精加工磨钝标准(　B　)粗加工磨钝标准。

（A）大于      （B）小于      （C）大于或小于      （D）等于

51、钻孔时，对钻头寿命的影响(　C　)。

（A）切削深度比切削速度大      （B）切削深度比进给量大

（C）切削速度比进给量大        （D）进给量比切削速度大

52、生产中，要提高切削效率，应当首先从(　C　)着手，才能保证刀具寿命。

（A）增大切削深度      	     （B）增大进给量

（C）增大切削深度和进给量      （D）增大切削速度

53、刃磨刀面和刀刃时，应保证(　A　)。

（A）较小的表面粗糙度      （B）较高的表面粗糙度

（C）中等的表面粗糙度      （D）任意的表面粗糙度

54、标准麻花钻刃磨时，一般采用粒度为46～80、硬度为中软的(　A　)砂轮为宜。

（A）氧化铝      （B）碳化物      （C）金刚石      （D）氧化铝或金刚石

55、铰刀的刃磨是沿切削部分的(　B　)进行。

（A）前刀面      （B）后刀面      （C）前、后刀面      （D）刀刃

56、成形车刀磨损后，大多在万能工具磨床上，选用碗形砂轮，沿(　A　)进行刃磨。

（A）前刀面      （B）后刀面      （C）前、后刀面      （D）刀尖

57、磨削时使用切削液的主要作用是(　A　)。

（A）冷却      （B）润滑      （C）清洗      （D）清洗和润滑

58、磨削时，砂轮是一种特殊的切削(　B　)。

（A）工具      （B）刀具      （C）夹具      （D）设备

59、碳化硅磨料适宜磨削(　　D)。

（A）碳素钢      （B）合金钢      （C）高速钢      （D）脆性材料

60、磨削铸铁及硬质合金，选用(　B　)磨料。

（A）刚玉类      		 （B）碳化硅类

（C）刚玉类或碳化硅类      （D）任意

61、一般情况下，精磨时选用(　B　)粒度砂轮。

（A）粗      （B）细      （C）粗或细      （D）极细

62、砂轮能否承受冲击和能否在高速工作时不碎裂，取决于砂轮(　C　)的性质。

（A）硬度      （B）粒度      （C）结合剂      （D）组织

63、在满足产品性能的前提下，零件的加工精度应尽可能的(　B　)。

（A）高      （B）低      （C）高或低      （D）为零

64、零件的圆度，圆柱度，平面度属于(　　B)精度。

（A）尺寸          （B）几何形状

（C）相对位置      （D）几何形状与相对位置

65、零件的加工精度越高，加工误差越(　A　)。

（A）小      （B）大      （C）大或小      （D）不一定

66、在尺寸链中被间接控制的，当其他尺寸出现后自然形成的尺寸称为(　D　)。

（A）增环      （B）减环      （C）组成环      （D）封闭环

67、在一个尺寸链中，当所有的增环都是最小极限尺寸，而减环都是最大极限尺寸时，则封闭环必为(　B　)。

（A）最大极限尺寸      （B）最小极限尺寸

（C）不一定            （D）最大，最小极限尺寸的平均值

68、一个尺寸链中有(　D　)个封闭环。

（A）4      （B）3      （C）2      （D）1

69、提高操作者的技术素质和工作责任心，可以避免(　A　)误差。

（A）操作      （B）测量      （C）工艺系统      （D）装夹

70、当工件的几个方向上都有孔的工件，宜采用(　C　)式钻床夹具。

（A）固定      （B）回转      （C）翻转      （D）盖板

71、 工件装夹后，在同一位置钻、扩、铰等多次加工，通常采用(　C　)钻套。

（A）固定      （B）可换      （C）快换      （D）特殊

72、凡尺寸、形状与标准钻套不同的钻套都称为(　D　)钻套。

（A）固定      （B）可换      （C）快换      （D）特殊

73、使用固定式钻套，当钻模板较薄时，宜采用(　B　)结构。

（A）无肩式      （B）带肩式      （C）无肩或带肩式      （D）任意

74、钻套不具备的作用是(　C　)。

（A）确定被加工孔的位置      （B）引导孔加工刀具

（C）固定夹具体              （D）防止刀具偏斜

75、日常流动使用的组合夹具元件必须(　C　)后放入元件架中待用。

（A）仔细清洗     	 （B）仔细清洗、擦净

（C）仔细清洗擦净上油      （D）覆盖好

76、用煤油清洗的组合夹具元件，清洗后应把元件(　D　)返回元件架。

（A）擦净后      （B）涂上防锈油

（C）马上        （D）擦净后涂上防锈油

77、工件装入夹具前，要将夹具各(　C　)面擦试干净。

（A）加工表面      （B）非加工表面      （C）定位面      （D）外表面

78、一般情况下，组合夹具的夹具体由(　C　)组成。

（A）基础件      		（B）支承件

（C）基础件和支承件       （D）辅助件

79、下列组合夹具元件中，(　D　)是导向件。

（A）基础角铁      （B）V形支承      （C）定位销      （D）钻套

80、液压传动是依靠(　　C)传递运动的。

（A）外界的推力          （B）系统中的压力

（C）密封容积的变化      （D）电动机的运转

81、下列属于执行部分的液压无件是(　C　)。

（A）换向阀      （B）顺序阀      （C）液压缸      （D）滤油器

82、将液压能转换成机械能的元件是(　B　)。

（A）液压泵      （B）油马达      （C）溢流阀      （D）换向阀

83、对油液的粘度，下列说法正确的是(　C　)。

（A）是指油液抵抗腐蚀的能力      （B）随温度的升高而升高

（C）随温度的升高而降低          （D）不受温度的影响

84、在选择液压油时，一般(　B　)。

（A）压力高时选低粘度的液压油

（B）压力高时选高粘度的液压油

（C）执行机构的速度高时选高粘度的液压油

（D）应尽量选综合性能较好的航空液压油

86、0.02游标卡尺的游标上，第50格刻线与尺身上（  A  ）mm刻线对齐。

A.  49   B.  39   C.  19

87、用压铅丝法检查齿轮侧隙时，所用铅丝直径不宜超过齿轮侧隙（  B ）间隙的四倍。

A.  最大   B.  最小   C.  中等

88、锉刀的主要工作面是指锉齿的（ A ）。

A.  上下两面  B.  两个侧面   C. 全部表面

89、一个物体在空间如果不加任何约束限制，应有（ C  ）自由度。

A. 四个  B. 五个 C.  六个

90、采用热装法装配轴承时，将轴承放入机油槽中加热，温度不超过（ A  ）.

A. 100°C  B. 150 °C  C.  200°C

91、 一般机床导轨的平行度误差为（ B  ）

A.  0.01～0.02  B. 0.015～0.02  C.  0.02～0.04

92、静压轴承的油膜压力的建立，是依靠（B）来保证的。

A. 旋转速度  B. 供油压力 C.  负载大小

93、齿轮泵泵体的磨损一般发生在（ B）。

A. 压油腔  B. 吸油腔 C.  连心线两端

94、测量较长导轨在垂直平面的直线度误差时，采用（ B）法较合适。

A. 间接测量  B. 光学基准 C.  实物基准

95、弯曲的转子在高速旋转时，会引起剧烈震动，这种转子可以通过（ A）来解决不平衡问题。

A. 校直  B. 动平衡 C.  高速动平衡

96、从抗振能力比较，高速机械的转子采用（ C）轴承最好。

A. 圆柱形  B. 椭圆形C.  可倾瓦式

97、控制电路中的主要元件有（ A）。

A. 电动机 B. 指示灯C.  熔断器

98、同时承受径向力和轴向力的轴承是（ C）。

A. 向心轴承  B. 推力轴承 C.  向心推力轴承

99、合理调整轴承间隙，是保证轴承寿命、提高轴的（ B）的关键。

A. 旋转速度  B. 旋转精度 C.  表面粗糙度

100、决定滑动轴承稳定性好坏的根本因素，是轴在轴承中的（ B）。

A. 转速大小  B. 偏心距大小 C.  配合间隙大小

101、修复后的高速、高精度主轴径表面粗糙度值要求达到Ra（ B）微米。

A.  0.025  B. 0.05   C.  0.20

102、从齿轮渐开线形成过程中，可以看出渐开线各压力角（ B）。

A. 相等    B. 不相等

103、标准群钻主要用来钻削碳钢和（ A）。

A. 合金结构钢  B. 合金工具钢 C.  有色金属

104、装配滚动轴承时，轴颈或壳体孔台阶的圆弧半径应（ B）轴承的圆弧半径。

A. 大于  B. 小于  C.  等于

105、国家标准的1级平板，在25mm×25mm内研点应为（ B）点。

A. 15～20   B. 20～25   C.  25～30

四、问答题

1、麻花钻锥柄的扁尾有何作用？

（１）锥柄的扁尾用来增加传递的扭矩

（２）避免钻头在主轴孔或钻套内打滑

（３）便于钻头从主轴孔或钻套中退出

2、离心泵在工作时产生的轴向推力用什么方法消除？

(１)在轴向推力小时，可由轴承承受和在结构上考虑设平衡孔来平衡

(2)在轴向推力较大时，采用平衡盘来平衡

(3)若是多级离心泵，在结构上争取叶轮对称排列的形式，使其自行平

3、什么是"五感"点检法？其内容是什么？

"五感"点检法就是综合调动人体脑细胞的"五感"机能与已有的知识和经验相结合所进行的基本活动， 其内容包括视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉。

- 螺纹联接常用的防松方法有哪些？  螺纹联接常用的防松方法，主要有利用摩擦，利用机械防松和永久防松三种。其中利用摩擦有双螺母、弹簧垫圈和自锁螺母等，利用机械防松有开口销，开口销与槽形螺母止动垫片，花垫、串联钢丝等， 永久防松：端铆、冲点、粘合等。

- 简述油箱的清洗过程？

- 放掉油箱中的旧油后打开孔盖，用泡沫塑料，绸布等不起电的物品将油箱内的油污擦掉，再用清洗 剂将油箱清            洗干净，最后用面团等粘掉油箱内壁的固体颗粒。

6、什么情况下对轴承实行预紧?

1. 承受负荷较大,

2. 旋转精度要求较高的轴承

3. 大多要求在无游隙或少量过盈状态下 作,安装时要预紧

7、机床直线运动导轨精度包括哪些内容。

1. 导轨的几何精度

2. 接触精度

3. 表面粗糙度

8、在液压系统的方向控制回路中,若要实现闭锁回路常采用哪些方法?

1. 采用"O"型换向阀

2. 采用"M"型换向阀

3. 采用液控单向阀和"H"型换向阀的组合

9、简述蓄能器的作用？

答：蓄能器的作用主要有：在短时间内借供应大量的压力油；保持系统的压力；当油泵发生故障时，短时间继续供油；吸收液压系统的冲击压力和脉动压力。

10、简述外啮合齿轮泵的特点及应用？

答：外啮合齿轮油泵的优点有结构简单、制造方便、价格低廉、工作可靠、自吸能力强，对油液污染不敏感。缺点是：噪音较大，输出油量不均，由于油腔压力在于吸油腔压力，使齿轮和轴承受力不均，因此磨损快，泄漏大。这种齿轮泵一般多用于低压液压系统，也有的用于中层液压系统。

11、油泵不上油的原因一般有哪几类？

答：油泵不上油一般有以下几点原因：①原动机与泵间连接失效，泵不工作；②油泵转向不对；③有污物阻塞；④连接在管道上的阀有损坏，使管道堵塞；⑤泵的内部泄漏过大；⑥管道泄流过大。

12、液压传动使用的密封材料应具备哪些性能？

答：液压传动使用的密封材料应具备以下性能：在一定温度使用范围内，有较好的稳定性，在油液中不溶解，体积变化小，不软化或硬化，弹性好，永久变形小，有适当的机械强度，耐磨性好，磨擦系数小，与金属接触不相互起反应，易于压制，价格低廉。

13、试述凸轮机构的作用及种类？

答：凸轮机构据结构及用途可分为圆凸轮、圆柱凸轮、圆锥凸轮和滑板凸轮等四种。凸轮机构可实现各种各样的复杂运动（如摆动等速运动、变速运动等），它广泛的用于自动机械中。其实际应用最常见的如：发动机气门开闭，自动行程开关、凸轮类紧固等等。

14、凸轮与从动杆的接触形式分为哪几种？各有什么特点？应用在什么场合？

答：凸轮与从动杆的接触形式有三种：平面接触、尖端接触、滚子接触。尖端接触结构简单，能准确地反映从动杆运动规律，但接触应力大，磨损快，故广泛用于传力小，速度慢、传动灵敏的场合。平面接触的接触面积较大，润滑性好，磨损小，常用于高速凸轮机构，但不能用于具有内凹曲线的凸轮。滚子接触磨擦阻力小，磨损小，但从动杆结构复杂，滚子直径受凸轮曲线形状限制，常用于传力较大的场合。

15、简述高速机构安装的特点？

答：高速机构的主要特征在于高速旋转时易引起振动，因此其装配或修理工作的特点，主要保证工作时的振动要求。同时磨擦面磨损较严重，为保证良好润滑、较小振动、合适温度，以获得较长使用寿命，对高速机构的某些部位必须保证有足够的精度和严格的装配修理。

16、简述液体动压润滑的工作原理？

答：轴在静止时，由于轴的自重而处在轴承的最低位置，轴颈与轴承孔之间形成楔形油隙。当轴旋转时，依靠油的粘性轴带着油层一起旋转，油在楔形油隙产生挤压而提高了压力，产生动压。当转速不高、动压不足以使轴顶起来时，轴与轴承处于接触磨擦状态，当轴的转速足够高时，动压升高到足以平衡轴的载荷使轴在轴承中浮起，形成动压润滑。

五、计算题

1、技术革新需要一对传动比为3的直齿圆柱齿轮，现找到两个齿形角为20°的直齿轮，经测量齿数分别为z1=20，z2=60，齿顶圆直径da1=55mm，da2=186mm，试问这两个齿轮是否能配对使用？为什么？

答案：  m1=da1/(z1+2)=2.5         m2= da2(z2+2)=3

由于m1≠m2，所以这两个齿轮不能配对使用。

2、如图所示液压系统,已知要便溢流阀阀芯打开,油液从P口通过O口流回油箱的压力为23.52×105Pa,液压泵的输出流量为4.17×10-5m3/s(25l/min),活塞的面积A=5×10-3m2,若不计压力损失,求F=9800N和F=0时,系统的压力及活塞的运动速度各为多少?

答案：当负载F=9800N时

P缸=19.6×105(Pa)   V=8.3×10-2(m/s)

当负载F=0时

P缸=0      V=8.34×10-2(m/s)

3、已知一液压系统的压力换失系数K压1.3,泄漏系数K漏=1.1,液压缸的最高工作压力p缸=12.15*105(Pa),进入液压缸的最大流量

Q缸=3.2×10-4(m3/s).现有一定量液压泵,其额定压力为25×105Pa,额定流量为4.17×10-4(m3/s),向此泵是否适用?

答案：解:(1)Q泵=K漏*Q缸=1.1*3.2*10-4=3.52*10-4(m3/s)

(2)P泵=K压*p缸=1.3*12.15*105=15.8*105(Pa)

(3)因P泵<P额  Q泵<Q额

(4)所以此泵能用。

4、下图装配尺寸链中，已知A1=100+0.1mm,

A2=800-0.05mm,装配间隙AΔ=0.1～0.28mm,

求A3的极限尺寸.

答案：解:①AΔ为封闭环,A1为增环 A2 A3为减环

②A3基本尺寸=A1-A2=100-80=20

③AΔmax=A1max-(A2min+A3min)     A3min=19.87mm

AΔmin=A1min-(A2max+A3max)     A3max=19.9mm

④A3=20-0.10-0.13mm

评分：第一步 0.4分

第二步 0.4分

第三步 4分 公式、过程、结果全对满分；结果对、无公式，给一半分；过程公式对，结果错给一半分；只有公式对，20％的分；公式、过程不对，结果对，无分。

第四步 0.2分

5、齿轮轴装配简图,其中B1=80+0.10mm,B2=600-0.06mm,装配后要求轴向间隙,BΔ为0.1～0.3mm,问B3尺寸应为多少?

1、尺寸链简图：

2、Ｂ△为封闭环，Ｂ1为增环，Ｂ2、Ｂ3为减环。

3、Ｂ3基本尺寸＝Ｂ1－Ｂ2＝20

4、Ｂ△max＝Ｂ1max－（Ｂ1min＋Ｂ3min）   Ｂ3min＝19.86mm

Ｂ△min＝Ｂ1min－（Ｂ1max＋Ｂ3max）   Ｂ3max＝19.9mm

5、Ｂ3＝20Combinmm。

6.一基本尺寸为φ30mm的孔，轴配合，要求装配后有0.1～0.3mm的间隙量,已知孔尺寸为φ30+0.150,求轴的尺寸?

、答案：解:①尺寸链简图

②AΔ为封闭环、A孔为增环 A轴为减环

③AΔmax=A孔max-A轴min     A轴min=30.15-0.3=29.85mm

AΔmin=A孔min-A轴max     A轴max=30-0.1=29.9mm

④A轴=30-0.10-0.15mm

评分：第一步 1分

第二步 0.6分

第三步 3分 公式、过程、结果全对满分；结果对无公式，给一半分；过程公式对，结果错，给一半分；只有公式对，20％的分；公式、过程不对，结果对，无分。

第四步 0.4分